TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU POINT DE VENTE GAFSA

BORDEREAUX DE PRIX

| N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES ET PRIX UNITAIRES HORS T.V.A EN TOUTES LETTRES | Unité |  |  | QTE |  | P.U. HTVA | P.T. HTVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - TERRASSEMENTS GENERAUX ET DEMOLITIONS : Tous les travaux de terrassement seront exécutés dans toute nature de terrain même dallage existant, fondation de moellons existante ou gros béton existant ou autres corps existant se trouvant sur l’assiette de l’ouvrage à exécuter à toutes profondeurs. Ils seront exécutés manuellement ou mécaniquement y compris l'emploi de la masse, de la pointe, du marteau- piqueur et de tous outils nécessaires. Ils seront conformes aux prescriptions techniques avec les étaiements nécessaires et les épuisements d’eau s'il y a lieu, le dressement des parois et des fonds de fouilles, les élargissements en patte d'éléphant, les jets de pelles, les chargements, transports, déchargement des déblais malsains, répandage et damage sur les parties à remblayer dans l'emprise du chantier, le remblaiement des parties de fouilles non occupées par la maçonnerie ou ouvrages en fondations. Ils comprennent aussi la reprise et le pilonnage des remblais saints autour des ouvrages en béton en fondation ainsi que la dépose et la remise en état des revêtements en autobloquant ou autres |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Démolition des murs : Démolitions des murs et cloisons en maçonneries de briques ou de moellons en béton armé de toutes épaisseurs. La démolition devra être réalisée soigneusement sans affecter le voisinage. Tous les dégâts éventuels résultant de la démolition seront pris en charge par l’entreprise. Y compris les nettoyages des lieux, l'évacuation et le transport des gravois à la décharge publique et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré: ……………………………………… | m² |  |  | 12 |  |  |  |
| 1.2 | Décapage revêtements existants : Décapage de la couches de revêtement de carrelage au sol , de la couche sous carrelage ,de le hérisson en blocage et enduit de support selon indication précises de l'architecte, y compris extraction, chargement, déchargement et transport des déchets à la décharge publique , Le tout sera payé en fonction de la surface du carrelage décapé. ainsi que toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ……………………………………… | m² |  |  | 37 |  |  |  |
| 1.3 | Préparation plateformes: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La préparation de la plateforme exécutée à l’aide d’un engin mécanique ou manuellement comprend le décapage et l’enlèvement des trottoirs existants de tous genres ainsi que les éléments en béton armé, en autobloquant, le déboisement, ou autre situés dans l’emprise du dallage projeté et l’exécution d’un mouvement des terres de toute nature , de toute masse et de toute hauteur dans les endroits indiqués avec désherbage, dessouchage, incinérations des racines, y compris déblai, remblai, mise à niveau selon cote de plate-forme projetée et exécution des pentes conformément au plan, arrosage, compactage à 95 % de l'O.P.M, évacuation des terres excédentaires et résidus à la décharge publique et toutes sujétions de protection des ouvrages existants. La quantité prise en compte est la surface théorique mesurée sur plan et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré: ……………………………………. | m² |  |  | 37 |  |  |  |
|  | TOTAL CHAPITRE I : TERRASSEMENTS GENERAUX ET DEMOLITIONS : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHAPITRE II: FONDATIONS ET BETON ARME |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - FONDATIONS ET BETON ARME : L’Entrepreneur devra faire réceptionner les ouvrages conformément au devis descriptif avant tout coulage. Les prix relatifs à tous les bétons comprennent la fourniture, le façonnage et la mise en place des aciers, le coffrage et le décoffrage, La confection, transport, manutention et mise en œuvre des bétons et l'incorporation, éventuelle, d'un plastifiant réducteur d'eau, d'une résine d'accrochage pour reprise de coulage ainsi que la fourniture de tous les matériaux nécessaires à la confection du béton. * L’entrepreneur est tenu d’établir les plans d’exécution des ouvrages de génie civil, soumis à l’approbation du maître d’œuvre, par un ingénieur en génie civil, entièrement à la charge de l’entrepreneur. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | Béton arme en fondation : Béton armé en fondation dosé à 400 kg de ciment CEM I 42.5 HRS par mètre cube de béton pour longrines, voile de soubassement sous longrines, caniveau, regard etc. y compris confection, mise en œuvre du béton, fourniture, façonnage, assemblage et mise en place des aciers, accès à l’œuvre, coffrage, décoffrages, pour surface plane ou courbe, étayage, vibrage. Utilisation de résine adéquate pour scellement des aciers s’il y a lieu ou pour collage béton frais au béton ancien. Application de deux couches croisées sur toute la surface des ouvrages en contact avec la terre et aux endroits exigés par le Maître de l’œuvre, d’une émulsion bitumineuse et de peinture d'imperméabilisation à base de solution pétrolière de brai bitumineux de densité 0,9 et de teneur en solvants aromatiques inférieur à 5% et toutes sujétions (les aciers compris) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube : ………………………………………. | m3 |  |  | 7 |  |  |  |
| 2-2 | Béton arme en élévation : Béton armé en élévation dosé à 350 kg de ciment CEM I 42.5 par mètre cube de béton pour ouvrages en grande ou faible épaisseur (tel que chaînages, linteaux, caisson pour volet roulant, acrotères, etc. ) situés au-dessus des longrines y compris confection, mis en œuvre du béton, accès à l’œuvre, coffrage, façonnage et mise en place des aciers ; décoffrages, pour surface plane ou courbe, étayage, utilisation de résine adéquate pour scellement des aciers s’il y a lieu ou pour collage béton frais au béton ancien, vibrage et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube : …………………………………… | m3 |  |  | 3,5 |  |  |  |
| 2-3 | Chape en béton arme de 13cm & film polyane : Chape accrochée en béton armé épaisseur 13 cm, dosé à 400 kg de ciment CEM I 42.5 HRS par mètre cube de béton y compris Fourniture et mise en œuvre suivant les indications des plans d’un film polyane d’épaisseur de 200 micron au moins posé sous chape avec un recouvrement de 25 cm au moins et retour sur le coffrage des parements latéraux des longrines, confection de béton, des aciers, utilisation de résines appropriées pour scellement des aciers dans support existant, ou collage béton frais au béton ancien s’il y a lieu, vibrage et toutes sujétions, mise en œuvre suivant les indications des plans et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ……………………………………. | m² |  |  | 36 |  |  |  |
|  | TOTAL CHAPITRE II : FONDATIONS ET BETON ARME |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHAPITRE III: OSSATURE ET MURS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ossature et panneaux plafond : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose de treilles en ossature légère (métallique) pour plancher haut selon détail exécuté par le maitre d’œuvre. Y compris cheneau en tôle galvanisée, panneaux sandwich, panneaux soudable, étanchéité, fournitures et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ………………………………...…… |  | m² |  | 8 |  |  |  |
| 3.2 | Panneaux murales en structure légère : Panneaux en structure légère pour murs extérieurs et séparations intérieurs. Mise en œuvre conformément au plan d'architecture. Y compris fournitures et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ……………………...……………… |  | m² |  | 50 |  |  |  |
| 3.3 | Habillage extérieur en plaque epais.3 : Plaque de ciment fixés à la structure y compris vis auto tarreaudeuse, enduit plaques de ciment pour les joints, renfort par bandes à joint tressés, enduits sur toute la surface par taloche, laine de roche pour isolation, film Parre vapeur TYVEK, mise en œuvre, fournitures et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : …………………………………… |  | m² |  | 30 |  |  |  |
| 3.4 | Double cloisons de 0.35m en briques : Double cloison de 0.35m d’épaisseur finie comprenant : • Une cloison paroi extérieure en briques à 12 trous (30x20x15) posées sur champ. • Une cloison paroi intérieure en briques à 8 trous (30x20x10) posées sur champ. • Des plaques de polystyrène de 4 cm d'épaisseur soigneusement posées. Les deux cloisons seront reliées par des boutisses en fer lisse rond (de diamètre 6) badigeonnées au lait de ciment et à raison de quatre (4) par m², le tout hourdé au mortier de ciment dosé à 350kg/m3, y compris tableaux, feuillures, jambage des baies, éventuellement poteaux en briques aux angles des murs et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ……………………………………… |  | m² |  | 15 |  |  |  |
| 3.5 | Cloison de 0.10 m à 0.15 m finie en briques : Exécutée en briques plâtrières posées sur chant et hourdées au mortier de ciment, y compris mise en œuvre et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ……………………………………… |  | m² |  | 25 |  |  |  |
| 3.6 | Habillage intérieur murs et niches en plaque placoplatre : Fourniture et pose d’un Habillage pour mur en plaques de plâtre BA13 standard visée sur la structure par des vis auto foreuses. Cet article rémunère aussi le jointage entre plaque et au niveau des vis. Conformément aux plans de détails de l’Architecte sans plus-values pour le traitement des ouvertures/ coins par des bonds a joint, et cornière d’angle. Y inclus cache lumière, les forme spécifique, retombée…. Vissés sur ossature métallique, y compris fournitures et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ……………………………………… |  | m² |  | 60 |  |  |  |
|  | TOTAL CHAPITRE III : OSSATURE ET MURS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHAPITRE IV: ENDUITS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHAPITRE IV: ENDUITS: Les prix d'enduits au mètre carré ci-après s'appliquent à toutes les surfaces, droites, courbées ou en talus sans développements, petites ou grandes, sur briques, béton armé, support ancien ou neuf, sans plus-value d'aucune espèce pour tableaux, feuillures, embrasements, arêtes, droites, courbes, ou couronnement des murs, arcades, etc...pour tous les ouvrages, à toute hauteur, y compris échafaudage, accès à l’œuvre, toutes fournitures de matériaux et liants et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Enduit extérieur : Enduit extérieur sur murs pour toutes surfaces planes ou courbées en trois couches de 25mm d'épaisseur, la première couche de 5 mm d'épaisseur est constituée par un coulis au mortier dosé à 500Kg/m3 de ciment fortement projeté, la deuxième couche au mortier dosé à 300Kg/m3 de ciment et 150 Kg de chaux de 10mm d'épaisseur, fouettée à la truelle, dressée à la règle sur repère continu et peignée. La troisième est une couche de mortier dosé à 200Kg de ciment et 250Kg de chaux hydraulique, de 10 mm d'épaisseur, étendue à la truelle et soigneusement frotassée y compris échafaudage à toute hauteur, arêtes vives au ciment, raccordement, grillage à mailles hexagonales au droit du changement du support et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ........................................................... | m² |  |  | 27 |  |  |  |
| 4.2 | Enduit intérieur sur murs : Enduit intérieur sur murs, pour toutes surfaces planes ou courbées en deux couches de 20mm d'épaisseur, la première au mortier de ciment dosé à 500Kg/m3 de ciment d'épaisseur 5mm, la deuxième au mortier bâtard dosé à 300Kg/m3 de chaux et 175Kg/m3 de ciment, d'épaisseur 15mm, finement frotassé, y compris confection des arêtes en ciment, raccordement, grillage à mailles hexagonales au droit du changement du support et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ........................................................... | m² |  |  | 38 |  |  |  |
| 4.3 | Enduit décoratif structuré : Fourniture et mise en œuvre d’un enduit décoratif structuré au pochoir, à motifs géométriques berbères, Épaisseur de 2 à 3 mm, finition mate. Le prix du présent article comprend fourniture, mise en œuvre et calage d’un pochoir décoratif conforme aux plans et motifs validés et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ........................................................... | m² |  |  | 7 |  |  | . |
|  | TOTAL CHAPITRE IV: ENDUITS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHAPITRE V: REVETEMENTS DIVERS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SPECIFICATIONS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les prix de tous les ouvrages du présent chapitre devront en outre tenir compte pour les revêtements proprement dit : - De la préparation des supports - Du mortier de pose des revêtements. - De tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages et revêtements finis et tels que décrits dans le descriptif et les plans. - Des coupes effectuées mécaniquement et des chutes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOTA: Pour le carrelage, le prix comprend en outre le ponçage. Les marbres seront poncés et lustrés en usine. Les échantillons des revêtements de 1er choix présentés devront permettre un large choix dans les couleurs, teintes et modèles et devront refléter la production de plusieurs marques dans le pays. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Revêtement de sol en grès dans la masse aspect terre cuite : Revêtement au sol en gré dans la masse 1er choix, suivant échantillons approuvés par le maitre d'œuvre, posé avec colle spécial. Les joints seront coulés au carrojoin, y compris nettoyage, coupe et toutes sujétions. Le couleur au choix de maitre d'œuvre. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ……………………………………. | m2 |  |  | 20 |  |  |  |
| 5.2 | Plinthe en grès de 7,5 cm de hauteur : Plinthe en grès dans la masse de 7,5 cm de hauteur, posé au ciment colle. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire : ………………………………….. | ml |  |  | 25 |  |  |  |
| 5.3 | Revêtement de sol en marbre de 3 cm : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seuil de 3 cm d’épaisseur, posé au mortier de ciment y compris ponçage et lustrage, mise en œuvre et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ………………………………… | m² |  |  | 8 |  |  |  |
| 5.4 | Revêtement des appuis de fenêtre en marbre de 2 cm d'épaisseur : Revêtement des appuis de fenêtre en marbre de 2 cm d'épaisseur, posé au ciment colle y compris lustrage en usine et mis en œuvre la surface à prendre en compte est celle apparente. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ……………………………………. | m² |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 5.5 | Plage de vasque en marbre : Fourniture et pose d'un revêtement en marbre de 3cm d'épaisseur, pour vasque. Le prix du présent article comprend outre les prestations définies ci-dessus : * Le bord légèrement arrondi sur toutes les surfaces vues. * La coupe conforme à la surface recevant le revêtement, les réservations pour les vasques, y compris lustrage en usine et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré: ……………………………………. | m² |  |  | 1.5 |  |  |  |
| 5.6 | Revêtement mural en grés dans la masse : Revêtement mural en grés dans la masse pour salle d'eau et Box-office, exécutées selon détails fournis, posées au ciment colle, y compris cornière d'angle en acier, (modèle et couleur au choix de maitre d'œuvre). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : …………………………………… | m² |  |  | 15 |  |  |  |
| 5.7 | Revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant : Revêtement de sol en grès dans la masse antidérapant pour salle d'eau et Box-office, exécutées selon détails fournis, posées au ciment colle, (modèle et couleur au choix de maitre d'œuvre). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré: ………………………………….. | m² |  |  | 6 |  |  |  |
| 5.8 | Chape de rattrapage pour sol recevant des revêtements scelles: Chape en béton de 0,5 à 10cm d'épaisseur, y compris armatures réservations, trémies passages de canalisations, cotes d'arasé et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré :………………………………………. | m² |  |  | 32 |  |  |  |
| 5.9 | Revêtement mural décoratif – effet pierre naturelle: Fourniture et pose de panneaux décoratifs muraux effet pierre, en pierre reconstituée, imitation pierre naturelle à relief irrégulier, teinte beige/blanc naturel. Le prix du présent article comprend fourniture, découpe, ajustage et calepinage soigné, pose collée, traitement des joints, finitions et raccords d’angles, nettoyage du support et protection des surfaces adjacentes et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ........................................................... | m² |  |  | 8 |  |  |  |
|  | TOTAL CHAPITRE V: REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHAPITRE VI - TERRASSE - ETANCHEITE : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tous supports doivent présenter une surface propre et sèche, bien dressée et débarrassée de tous corps ou matières étrangères tels que gravois, plâtre, huile, etc.… |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Forme de pente en béton léger : Forme de pente sur terrasse épaisseur de 5 à 20 cm en béton léger conformément aux prescriptions du fournisseur (présentation de la fiche technique pour approbation par l’ingénieur) mise en œuvre, parfaitement tirée à la règle, y compris taquets et réglage des pentes et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré :………………………………………. | m² |  |  | 20 |  |  |  |
| 6.2 | Chape de ravoirage : Exécuté au mortier de ciment dosé à 300 Kg/m3, de 2cm d’épaisseur, bien frotassée. Compris fournitures, mise en œuvre et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré :………………………………………. | m² |  |  | 20 |  |  |  |
| 6.3 | Etanchéité auto protégée y compris relevé: Fourniture et pose d'étanchéité auto protégée double armature de 4,4 mm d'épaisseur en usine par une feuille d'aluminium y compris relevé d'étanchéité sur une hauteur moyenne entre 20 et 30cm . Ce système sera composé d'un élastomère bitumineux bi-armé avec gaufrage thermo compensé au moment du collage en usine de la feuille d'aluminium. L'exécution et la mise en œuvre se feront conformément aux recommandations du fabricant(avec une garantie de 10 ans). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré :………………………………………. | m² |  |  | 45 |  |  |  |
| 6.4 | Descente des eaux pluviales : Descente des eaux pluviales en PVC fixé par colliers métalliques en acier, raccords, coudes, tés, y, branchements, joints synthétiques, jeu de 30 mm en fond d’emboîture pour assurer la dilatation. Les descentes extérieures des eaux pluviales ne seront pas collées, il sera prévu un jeu de 10 à 12 mm en fond d’emboîtement. Un fourreau posé à la traversée des planchers et auvents. Les descentes des eaux pluviales intérieures seront collées. Les colliers seront placés de préférence directement sous l’emboîture pour les collecteurs horizontaux, avec raccords, il sera interposé une bande souple. Mesures prises sur l’axe de la canalisation, compris, fourniture, pose, chute, fourreaux, coupe, accessoires pour fixation et toutes sujétions pour tuyaux en PVC série EP. Le prix du présent article comprend également la peinture de la tuyauterie, la crapaudine, le moignon en plomb et toutes sujétions. De diamètre 100. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire : ..................................................... | ml |  |  | 10,00 |  |  |  |
| 6.5 | Couvre joint de dilatation intérieur et extérieur : Si le joint est en métal, le façonnage de ce dernier devra être obtenu par pliage mécanique, la forme du joint doit correspondre à l'ouvrage auquel il est destiné et devra comprendre un couvre-joint dont la forme devra être agréée par le Maître de l'Ouvrage ou son représentant. La nature du couvre joint changera en fonction que celui-ci est extérieur ou intérieur (tôle galvanisée, Zinc, PVC, Polymère, Aluminium, bois rouge y compris peinture...) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire : ………………………………… | ml |  |  | 7,00 |  |  |  |
|  | TOTAL CHAPITRE VI: TERRASSE - ETANCHEITE : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHAPITRE VII: MENUISERIE EN ALLUMINIUM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spécifications générales : * Tous les travaux du présent chapitre doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes: - caractéristiques mécaniques THA 16 - charge à la rupture par traction Rkgm/m² 25-30 - charge à la limite de flexion S.02 kgm/m² 22-27 - allongement A: 2-6 % - dureté brinette HD kg/m²/90 * Les prix des articles du présent chapitre devront tenir compte : - de la fourniture et la pose, quelle que soit la forme, de tous les ouvrages relatifs à ce chapitre correspondant aux profilés adéquats aux différents types d'ouvertures, y compris coupes, joints, raccords, tout le nécessaire de mécanisme, vis chrômées, trappes d'air neuf si nécessaire, etc., - de la fourniture, la pose et l'ajustage des cadres pour les menuiseries extérieures, - de la fourniture et la pose des vitrages sécurit, stop sol clairs de 6mm d'épaisseur. - la fourniture et la pose du système de fermeture, des serrureries, des poignées et de tout accessoire nécessaire selon le choix de l'Architecte - de la teinte laquée de couleurs au choix de l'Architecte. - de la fourniture et la pose des butoirs à toutes les portes. - du plexiglas transparent ou translucide suivant l'appréciation de l'Architecte, ainsi que de son épaisseur appropriée à sa surface. * L'Entrepreneur doit vérifier les mesures sur place avant toute exécution. * Tous les ouvrages de menuiserie seront exécutés et mis en œuvre conformément aux détails de principe fournis par l'Architecte. Toutefois, l'Entrepreneur doit présenter, à sa charge, des plans de détails de menuiserie qui seront approuvés par l'Architecte. * Les quantités qui seront décomptées à l'Entrepreneur seront celles des surfaces des ouvertures apparentes finies telles qu'elles apparaissent sur les plans d'architecture. NOTA : Les prix unitaires comprennent tous les travaux ou accessoires qui éventuellement n'auraient pas été explicitement décrits, mais qui seraient néanmoins nécessaires pour l'exécution et la fonction complète de l'ouvrage suivant les règles de l'art. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Fenêtre en Aluminium: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et pose de fenêtres exécutées en aluminium, avec vitrage sécurit de 6mm d’épaisseur, la couleur du profilet au choix de maitre d'œuvre, conformément aux détails d'Architecture, y compris quincaillerie, accessoires de pose, de fixation, d'assemblage, joints d'étanchéité, rejet d'eau et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’unité: …………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * 60/60 : fenêtre 60*60 alu noir vitre 6mm sablée | U |  |  | 1.0 |  |  |  |
|  | * 60/150 : fenêtre avec partie fixe alu noir vitre 6mm clair. | U |  |  | 1.0 |  |  |  |
| 7.2 | Porte en Aluminium vitrée: Fourniture et pose de portes exécutées en aluminium, selon les détails de l'Architecte, la couleur du profilé au choix de maitre d'œuvre, conformément aux détails d'Architecture, y compris quincaillerie, accessoires de pose, de fixation, d'assemblage, joints d'étanchéité, serrure à condamnation pour les sanitaires et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’unité: ……………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *200/220 : porte en alu noir, vitre 18mm sécurité avec une barre transversale décoratif, y compris caisson volet roulant, volet roulant électrique et toutes sujétions. | U |  |  | 1.0 |  |  |  |
|  | TOTAL VII: MENUISERIE EN ALLUMINIUM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHAPITRE VIII: MENUISERIE EN BOIS : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les prix ci-dessous s'entendent pour l'ouvrage complet suivant dimensions extérieures hors cadres et comprennent * La fourniture, la confection, le transport à pied d'œuvre et la pose de l'ouvrage complet à toutes hauteurs y compris cadres dormants, bâtis chambranles, socles, calfeutrement, quart de rond, pareclose, plinthe, etc... * L'impression avant la pose, par une couche de peinture à l'huile y compris brûlage des nœuds de tous les bois et une couche de peinture au minium de plomb de toutes les ferrures. La préservation des menuiseries en bois par leur traitement avec un produit incolore, insecticide et fongicide. * Les moulures, les assemblages à onglets du contre profil, les nervures à briquetage pour les bâtis dormants dans les murettes ou cloisons. * Les socles de 100 x 60 x 20 mm de dimensions. * Les chambranles, selon détail. * La fourniture et la pose ainsi que le scellement des cadres. * La fourniture et la pose de toutes les ferrures tels que équerres de raidissement et pattes à scellements d’épaisseur 20/10, espacées tous les 80 cm maximums. * Les buttoirs pour les portes. * La fourniture et pose de toute quincaillerie nécessaire telle que définie au tableau de menuiserie. NB : L`entrepreneur est tenu de présenter des échantillons soumis à l’approbation de l’architecte avant d`entamer les travaux. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Porte intérieure en bois plein de 34mm: y compris habillage, cadre, vernissage, montage, poignées, fourniture, mise en œuvre, et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ........................................................... | m² |  |  | 1.7 |  |  |  |
| 8.2 | Porte intérieure en bois coulissante: Fourniture et pose d’une porte intérieure coulissante sur rail apparent en acier thermolaqué noir mat, de type industriel/décoratif, composée d’un vantail plein en bois reconstitué (MDF plaqué bois naturel. Fourniture complète du système (vantail + rail + accessoires), fixation du rail sur mur porteur ou renfort prévu, réglage, alignement et essais de fonctionnement, finitions soignées et nettoyage en fin de travaux et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ........................................................... | m² |  |  | 1.7 |  |  |  |
| 8.3 | Eléments de rangement suspendu en MDF stratifié pour Kitchenette : En MDF stratifié couleur au choix de l’architecte. Le prix du présent article comprend fourniture, mise en œuvre et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’ensemble: ........................................................... | Ens |  |  | 1 |  |  |  |
| 8.4 | Elément présentoir en MDF plaquage chêne : Élément présentoir pour exposition produits de dimensions 75/25/220cm de hauteur. Texture au choix de l’architecte. Le prix du présent article comprend fourniture, mise en œuvre, serrures, quincailleries et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’ensemble: ........................................................... | Ens |  |  | 1 |  |  |  |
| 8.5 | Étagères pour niches: Plateau en bois chêne de 35 mm d'épaisseur. Le prix du présent article comprend l’ajustage, les coupes du bois, support de fixation et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ........................................................... | m² |  |  | 4 |  |  |  |
| 8.6 | Comptoir: 1.2/0.6/1m de hauteur : Elément de rangement et support caisse en MDF stratifié blanc avec étagères et tiroir. Ossature en bois traité ou en MDF hydrofuge haute densité, habillage frontal : panneau en MDF plaqué bois naturel, parement décoratif latéral en revêtement imitation pierre naturelle. Le prix du présent article comprend la fourniture, les accessoires et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’ensemble: …………………………………….…… | Ens |  |  | 1 |  |  |  |
| 8.7 | Elément kitchenette en mdf stratifié : Elément Kitchenette en MDF stratifié pour plage évier en marbre 210cm/60cm/90cm de hauteur. Le prix du présent article comprend la fourniture, la pose, les accessoires de fixation et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’ensemble: …………………………………….…… | Ens |  |  | 1 |  |  |  |
| 8.8 | Table console en bois plaqué chêne : Plateau en bois massif 30/150/100cm avec pieds en acier peinture époxy couleur noir, conformément au détail d'architecture, la couleur de bois au choix de maitre d'œuvre. Le prix du présent article comprend la fourniture, les accessoires et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’ensemble: …………………………………….…… | Ens |  |  | 2 |  |  |  |
| 8.9 | Elément présentoir avec étagères : 160/30/220cm avec 6 étagères en bois chêne avec structure en acier peinture époxy couleur noir, conformément au détail d'architecture, la couleur de bois au choix de maitre d'œuvre. Le prix du présent article comprend la fourniture, les accessoires et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’ensemble: …………………………………….…… | Ens |  |  | 2 |  |  |  |
| 8.10 | Présentoir mural circulaire avec étagères: Fourniture, fabrication et pose d’un présentoir mural décoratif de forme circulaire, destiné à l’exposition de produits. Structure circulaire réalisée en MDF stratifié, épaisseur minimale 18 mm. Étagères intégrées fixées sur supports invisibles. Y compris fixation murale par système invisible (chevilles, équerres renforcées ou rail métallique), assurant stabilité et sécurité, réglages, mise en service inclus et toutes sujétions. L’ensemble: …………………………………….…… - Diamètre 1,1m, avec étagères de 70/15cm - Diamètre 0,7m, sans étagère | Ens Ens |  |  | 1 1 |  |  |  |
| 8.11 | Habillage murs en bois chêne: Fourniture, fabrication et pose d’un habillage mural en tasseaux bois verticaux, comprenant : - Tasseaux bois section variable, posés à entraxe régulier - Fond support en panneau MDF ou stratifié - Fixation invisible et finition homogène décoratif en bois. Le prix du présent article comprend fourniture, mise en œuvre et toutes sujétions. Le mètre carré : …………………………………… | m² |  |  | 4 |  |  |  |
|  | TOTAL VIII: MENUISERIE EN BOIS : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHAPITRE IX: MENUISERIE MÉTALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SPÉCIFICATION GÉNÉRALES: Tous les ouvrages de ferronnerie mentionnés ci-dessous sont livrés des ateliers, peint à deux couches d’antirouilles après brossage et transportés au chantier après séchage complet. Ils s’étendent complètement façonnés avec tous les accessoires y compris ferrures poignées, paumelles, serrures, fourniture de cadre et toutes sujétions. Tous les ouvrages seront exécutés suivant détails de plan. Toutes les quincailleries et accessoires seront de 1er choix, à la demande et soumises à l’agrément de l’architecte. L’Entrepreneur doit soumettre à l’approbation de l’architecte, préalablement à la passation de ses commandes, les échantillons des divers ouvrages de menuiserie métallique et ce, aux fins de leur approbation, avant toute exécution en série. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'entrepreneur est tenu d'exécuter la peinture antirouille avant scellement et procéder aux retouches avant les peintures de finition en trois couches. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Grille anti-effraction en fer forge |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grilles anti effraction exécutées et mis en œuvre suivant détail fournis par l’architecte. Fer plat, plein ou éventuellement tubulaire. Exécution suivant plan de détail, tout motif décoratif. Compris toutes fournitures, coupes, façonnages, soudures, scellement, pose, finition soignée et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : …………………………………… | m² |  |  | 1 |  |  |  |
| 9.2 | Porte rideau métallique |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture, pose et mise en œuvre porte rideau métallique à lames pleines y compris automatisation, accessoires de fixation et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'ensemble: ………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * 200cm/220 de hauteur | Ens |  |  | 1 |  |  |  |
|  | TOTAL CHAPITRE VIII: MENUISERIE MÉTALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHAPITRE X: PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES/ * L'entrepreneur ne doit commencer les travaux de peinture qu'après approbation de tous les produits de peinture par le maître de l'ouvrage. * Les prix des articles du présent chapitre devront tenir compte : - de la fourniture et la mise en œuvre à toutes hauteurs des peintures en trois couches, quelles que soient la teinte et la marque de fabrication - de la fourniture et l'exécution d'un enduit (mastic) prêt à l'emploi pour toutes les peintures intérieures sur murs - de la fourniture et l'exécution de trois couches de peinture antirouille sur les métaux ferreux à peindre selon l'appréciation de maitre d'œuvre - de la préparation des supports, quelle que soit leur nature, - de toutes les formes et motifs des ouvrages, - de l'exécution des échantillons au nombre et au choix de maitre d'œuvre - Du nettoyage total et minutieux des traces de peinture après les travaux. * Les couleurs, la qualité, les textures et la finition de chaque type de peinture seront choisies par le maitre d'œuvre. NOTA : L'entrepreneur devra exécuter tous les travaux préparatoires nécessaires à la bonne exécution des travaux de peinture, de la nature et de la composition des matériaux de support. Il devra en particulier et surtout si la peinture a lieu après mise en place des appareils le dépoussiérage général soigné à la brosse métallique ou au papier de verre de toutes les parties peindre, la totalité et l'aspect d'application de chaque couche seront déterminés et choisis par le maitre d'œuvre. Préparation des fonds: * Sur ferronneries intérieures et extérieures : Dégraissage, grattage à la brosse métallique, ponçage, empoussiérage, une couche désoxydante passivant une couche de super plombieum ou similaire et toutes sujétions. TRES IMPORTANT : Le maitre d'œuvre se réserve le droit d'exiger, quand il le juge utile, des couches supplémentaires nécessaires pour rendre la couleur de l'ouvrage plus uniforme sans que l'entreprise puisse réclamer une plus-value et c'est à la charge de l'Entreprise. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Peinture intérieure sur murs intérieurs : Peinture à l’eau, qualité (mat, brillant ou décorative) et teinte au choix de l’architecte, appliquée en 3 couches sur murs intérieurs et plafonds, de toutes hauteurs. Compris enduit de mastic tout prêt repassé en 3 couches croisées, finition en deux couches de peinture, préparation des surfaces, mise en œuvre et toutes sujétions. NOTA : Les peintures faisant l'objet du présent article seront appliquées aux lieux et endroits indiqués sur les plans de finition relatifs aux différents locaux. Les teintes étant aux choix de l’Architecte. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré: ……………………………………… | m² |  |  | 90 |  |  |  |
| 10.2 | Peinture extérieure sur murs : Peinture à l’eau hydrofuge, qualité et teinte au choix de Maitre D'œuvre, appliquée en 3 couches sur murs extérieurs, de toutes hauteurs. Compris préparation des surfaces, mise en œuvre et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré:………………………………………. | m² |  |  | 50 |  |  |  |
|  | TOTAL CHAPITRE X: PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHAPITRE XI: OUVRAGES DIVERS: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES: Tous les prix indiqués aux articles ci-dessous s’appliquent pour des ouvrages à exécuter à toute hauteur, en surface droite ou courbe, y compris toutes fournitures de matériaux et liants, échafaudage, transport, accès à l’œuvre et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Enseigne en plexi lumineuse par lettres boitiers de 3cm : Enseigne en boitier de 3cm d’épaisseur en plexi lumineux, suivant présentation de modèle agréé par l'architecte. Compris montage, accessoires et toutes sujétions pour un ouvrage parfait. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’ensemble : ……...................................................... | Ens |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 11.2 | Faux plafond suspendu en placoplâtre : Constitué par des plaques de plâtre super, d’épaisseur minimale de 12.5mm, fixation structure par suspente et splits conformément aux spécifications techniques et stipulations du D.T.U (= y compris ossature et fixation en tige fileté galvanisé si h&gt;50cm) , conformément aux plans de détails de l’Architecte sans plus-values pour parties courbes, retombées, jouées verticales de décrochements, etc., découpes, recoupes, plaques spéciales pour encastrement des luminaires, encastrement, ventilation, etc.. Cloisonnements, cadre pour trappe de visite, raccords consécutifs à l’intervention des autres corps d’état ainsi que toutes les sujétions pour livrer l’ouvrage en parfait état de finition ne nécessitant que l’intervention de la peinture |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : ……………………………… | m² |  |  | 20 |  |  |  |
| 11.3 | Habillage en plaques de plâtre BA13 Hydrofuge : Fourniture et pose d’un Habillage dans les pièces humides (Salle d’eau et cuisine) en plaques de plâtre BA13 Hydrofuge visée par des vis auto foreuses. Cet article rémunère aussi le jointage entre plaque et au niveau des vis. Conformément aux plans de détails de l’Architecte sans plus-values pour le traitement des ouvertures/ coins par des bonds a joint, et cornière d’angle. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : …………………………….… | m² |  |  | 44 |  |  |  |
| 11.4 | Fourniture et pose d'une enseigne drapeau double face: Enseigne perpendiculaire (drapeau) de forme circulaire, Diamètre 60cm, Boîtier en aluminium laqué (finition époxy) avec deux faces diffusantes en PMMA (plexiglas) blanc opale, épaisseur 3 mm minimum. Châssis en platine de fixation murale latérale avec potence intégrée, coloris assorti au boîtier (blanc) Marquage : Impression numérique haute définition avec lamination de protection, avec rétroéclairage interne par modules LED basse consomation. Compris fixation, raccordement et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’ensemble : ……...................................................... | Ens |  |  | 1 |  |  |  |
| 11.5 | Fourniture et montage de rayonnage de stockage: Rayonnage tubulaire sans vis ni boulons, profilés en acier galvanisé ou laqué, perforés sur toute la hauteur pour un réglage modulaire des tablettes. Plateaux en métal, encastrés dans les lisses métalliques. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’unité: ……………………………………….…….. | U |  |  | 2 |  |  |  |
| 11.6 | Fourniture et pose Smart TV de 55" : Y compris montage, support de fixation et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’unité: ……………………………………….…….. | U |  |  | 1 |  |  |  |
| 11.7 | Fourniture et pose climatiseur: SPLIT 12000 BTU Y compris pose et mise en œuvre et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’unité: ……………………………………….…….. | U |  |  | 1 |  |  |  |
|  | TOTAL CHAPITRE XI: OUVRAGES DIVERS: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHAPITRE XII: LOT FLUIDES: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * L’Entrepreneur établit les plans d’exécution du projet et les détails d’exécutions (lot fluides) qui doivent être approuvés par le Maître d’œuvre. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’Entrepreneur soumettra à l’acceptation de Maitre d'œuvre les plans d’exécution. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Il est responsable de ses plans d’exécution et l’approbation du Maître d’œuvre ne saurait le relever des erreurs ou omissions existants dans ses dessins. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Il appartiendra à l’Entrepreneur de demander des renseignements nécessaires à la mise au point des dessins correcte des travaux. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | APPAREILS SANITAIRES: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | - Lave main suspendu, en porcelaine vitrifiée de premier choix, couleur blanche, vidange par bonde et siphon chromé à culot démontable, y compris raccordement à l'alimentation, et à l'évacuation et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'unité: .......................................................................... | U |  |  | 1 |  |  |  |
| 12.1.2 | - mitigeur pour lavabo chromé, y compris fourniture, pose et accessoires de fixation et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'unité: .......................................................................... | U |  |  | 1 |  |  |  |
| 12.1.3 | - Cuvette WC blanche avec réservoir de chasse équipé d'un mécanisme avec double bouton poussoir, équipée de : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Une pipe à joint à lèvres de raccordement à la tuyauterie d'évacuation. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Un abattant double type fermé en plastique rigide avec attache de fixation |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Un robinet de puisage avec rosage flexible et crochet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Y compris raccordement à l'alimentation et à l'évacuation coudes, accessoires de raccordement |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'unité: ....................................................................... | U |  |  | 1 |  |  |  |
| 12.1.4 | - Évier de cuisine 1 bac en Inox avec égouttoir |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En acier inoxydable pour résister à la corrosion et perdurer dans le temps, y compris fourniture, pose, accessoires de fixation et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'unité: .......................................................................... | U |  |  | 1 |  |  |  |
| 12.1.5 | - Mitigeur évier chromé pour évier kitchenette, y compris fourniture, pose et accessoires de fixation et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'unité: .......................................................................... | U |  |  | 1 |  |  |  |
|  | TOTAL: APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | ALIMENTATION EAUX FROIDES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture, pose et raccordement de : |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | Tuyauterie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tubes multicouche passant non apparent, y compris colliers de fixation, accessoires de pose et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * F 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Mètre linéaire: ........................................................ | ml |  |  | 15 |  |  |  |
| 12.2.2 | - Tuyauterie en polyéthylène, y compris accessoires en polyéthylène, soudure, raccordement, fouilles, remblais et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * F 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Mètre Linéaire: ....................................................... | ml |  |  | 15 |  |  |  |
| 12.2.3 | - Robinet d'isolement à boisseau sphérique PN 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'unité: ......................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * DN 40 | U |  |  | 1 |  |  |  |
|  | * DN 25 | U |  |  | 2 |  |  |  |
| 12.2.4 | - Collecteur du type préfabriqué avec robinets d'arrêt incorporés, y compris bouchons, support de fixation et toutes sujétions |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Quatre (4) sorties, DN 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'unité ........................................................................... | U |  |  | 1 |  |  |  |
|  | TOTAL: ALIMENTATION EAUX FROIDES |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture, pose et raccordement de : |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 | - Conduite en P.V.C pour chutes et conduites en plainte, y compris accessoires en P.V.C (bouchons, manchons de dilatation) et supports |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * F 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Mètre Linéaire ........................................................ | ml |  |  | 15 |  |  |  |
| 12.3.2 | - Conduite en P.V.C enterré, type assainissement, y compris accessoires en P.V.C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * F 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le Mètre Linéaire ........................................................ | ml |  |  | 20 |  |  |  |
| 12.3.3 | - Regard étanche en béton 50x50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'unité ........................................................................... | U |  |  | 2 |  |  |  |
|  | TOTAL : EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CHAPITRE XII: LOT FLUIDES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHAPITRE XIII: LOT ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * L'entrepreneur établit les plans d'exécution (schémas électriques) du projet et les détails d'exécution qui doivent être approuvés par le maître d'œuvre, fournis par un ingénieur d'électricité à la charge de l'entrepreneur |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Il est responsable de ses plans d’exécution et l’approbation du Maître d’œuvre ne saurait le relever des erreurs ou omissions existants dans ses dessins. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Il appartiendra à l’Entrepreneur de demander des renseignements nécessaires à la mise au point des dessins correcte des travaux. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ARMOIRES, COFFRETS ET TABLEAUX ELECTRIQUES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture, équipement complet, pose, câblage, raccordement et mise en service des armoires, tableaux et coffrets électriques indiqués ci-dessous conformément aux schémas unifilaires, plans et devis descriptif. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’unité: …..................................................................... | U |  |  | 1 |  |  |  |
|  | TOTAL ARMOIRE, COFFRETS ET TABLEAUX ELECTRIQUES |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | CIRCUITS DIVISIONNAIRES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture et raccordement des conducteurs et fourreaux d'encastrement des circuits d'éclairage et prises de courant y compris les organes de commandes et PC boite de dérivation, ligne d'alimentation et tout accessoires de mise en œuvre conformément aux spécifications du devis descriptif et indications des plans. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Circuits éclairage |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Groupe d'un point lumineux commandé par S.A. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'ensemble : …............................................................. | Ens |  |  | 3 |  |  |  |
| b | Groupe d'un point lumineux commandé par S.A, étanche |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'ensemble :….............................................................. | Ens |  |  | 2 |  |  |  |
| c | Groupe de 2 points lumineux commandés par S.A. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'ensemble : ................................................................. | Ens |  |  | 6 |  |  |  |
| 13.2.2 | Circuits prises de courant |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Bloc de 3 prises de courant 2P + T 10/16 A - 220V encastré y compris fourreau, filerie et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'ensemble : ................................................................. | Ens |  |  | 2 |  | . | . |
| b | Prise de courant 2P+T 10/16A étanche y compris fourreau, filerie et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'ensemble: ….............................................................. | Ens |  |  | 1 |  |  |  |
| 13.2.3 | Lignes d'alimentations: |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Ligne d'alimentation éclairage décoratif extérieur sur façade |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'ensemble: ………………………………………… | Ens |  |  | 1 |  |  |  |
| b | Ligne d'alimentation pour volet roulant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'ensemble: ….............................................................. | Ens |  |  | 1 |  |  |  |
| c | Ligne d'alimentation Split système |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'ensemble: ….............................................................. | Ens |  |  | 1 |  |  |  |
| d | Ligne d'alimentation frigo par câble RO2V de section 3x2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'ensemb: ..................................................................... | Ens |  |  | 1 |  |  |  |
| e | Ligne d'alimentation enseigne lumineux par câble RO2V de section 3x2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'ensemble: ….............................................................. | Ens |  |  | 2 |  |  |  |
| f | Ligne d'alimentation pour TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L'ensemble: ….............................................................. | Ens |  |  | 1 |  |  |  |
|  | TOTAL CIRCUITS DIVISIONNAIRES |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | LUSTRERIES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fourniture, pose, fixation et raccordement de la lustrerie y compris fourniture des accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en œuvre. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.1 | Hublot y compris lampe en led pour Kitchenette |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’ensemble: …............................................................. | Ens |  |  | 1 |  |  |  |
| 13.3.2 | Spot encastré étanche y compris lampe pour salle d'eau |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’Ensemble: …............................................................. | Ens |  |  | 1 |  |  |  |
| 13.3.3 | Fourniture et pose Spot sur rail magnétique pour éclairage y compris spot, toutes accessoires, modèle au choix de maitre d'œuvre. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire: …....................................... | ml |  |  | 11 |  |  |  |
| 13.3.4 | Fourniture et pose spot encastré pour éclairage y compris lampe, toutes accessoires, modèle au choix de maitre d'œuvre. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’ensemble: …................................................ | Ens |  |  | 5 |  |  |  |
| 13.3.5 | Fourniture et pose applique murale pour éclairage extérieur y compris lampe et toutes accessoires, modèle au choix de maitre d'œuvre. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’ensemble: …................................................ | Ens |  |  | 1 |  |  |  |
| 13.3.6 | Fourniture et pose spot 3W EKOLED pour lumière indirect y compris lampe Led, mise en œuvre, et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’ensemble: ….............................................................. | Ens |  |  | 10 |  |  |  |
| 13.3.7 | Fourniture et pose ruban led pour lumière indirect, y compris accessoires et toutes sujetions. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’ensemble: ….............................................................. | ml |  |  | 45 |  |  |  |
|  | TOTAL LUSTRERIES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CHAPITRE XIII: LOT ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |

RECAPITULATION

| ## N° | ## LOTS | ## TOTAL HTVA |
| --- | --- | --- |
| I | TERRASSEMENTS GENERAUX ET DEMOLITIONS |  |
| II | FONDATIONS ET BETON ARME |  |
| III | OSSATURE ET MURS |  |
| IV | ENDUITS |  |
| V | REVETEMENTS DIVERS |  |
| VI | TERRASSE - ETANCHEITE |  |
| VII | MENUISERIE EN ALLUMINIUM |  |
| VIII | MENUISERIE EN BOIS |  |
| IX | MENUISERIE MÉTALLIQUE |  |
| X | PEINTURE |  |
| XI | OUVRAGES DIVERS: |  |
| XII | LOT FLUIDES |  |
| XIII | LOT ELECTRICITE |  |

|  | ## TOTAL HTVA |  |
| --- | --- | --- |

Arrêté le bordereau et détail estimatif à la somme de :………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..…, (HTVA).

Complété quant aux prix

Soussigné par l’Entrepreneur

…………………….., le………………….